电气工程学院上机实验报告					    实验时间：  2026  年 4 月 17 日

| 学生姓名 | 史润 | 学号 | 20241220 | 专业班级 | 电气工程及其自动化05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 信号与系统 |  | 实验项目名称 | 信号的抽样与重构 |  |
| 指导教师 | 王平 |  | 成绩 |  |  |
| 基本要求： 1、文字采用小四，中文字体以微软雅黑、宋体为宜，英语字体以Time News Roman，排版规范美观。 2、使用微软公式编辑器或mathtype输入公式 3、实验步骤中应抄写题目，实验程序应为文本方式，实验波形应清楚完整，实验结果应结合信号处理基本理论展开分析 不改变本表格整体结构，整体排版应紧凑。可以打印或手写。 |  |  |  |  |  |
| 实验目的： 1.学习在Matlab软件下信号的抽样与重构过程的计算机仿真； 2.学习掌握抽样定理，通过不同抽样频率的取样与重构，加深对定理的理解； 3.学习Matlab软件在信号处理中的应用。 |  |  |  |  |  |
| 实验原理： 信号的抽样：x(n)=xa(t)¦t=nTs 信号的重构：xa(t)=-∞∞x(n)sinc(t-nTs)/Ts，且有：sinc(t)=sin(tπ)tπ 信号的频谱关系(理想抽样)：Fs(Ω)=n=-∞∞1TsF(Ω-nΩs) 模拟信号的频谱： X(Ω)=-∞∞x(t)e-jΩtdt≈mxa(mΔt)e-jΩmΔtΔt=Δtmxa(mΔt)e-jΩmΔt X(Ωk)≈mxa(mΔt)e-jΩkmΔtΔt=Δtmxa(mΔt)e-jΩkmΔt 离散信号的频谱：Xejω=n=-∞∞xne-jωn X(ejωk)=nx(n)e-jωkn |  |  |  |  |  |
| 实验步骤（按题分别进行，包括必需的程序、计算、波形、图形和结论分析）： 1.对于信号xa(t)=e-500¦t¦ ，分别采用1KHz 、2KHz和5KHz进行采样，作出原信号和采样信号的图形；利用重构公式对采样信号进行重构并画出图形，然后与原信号进行比较并给出结论；分析信号间的频谱关系并解释重构的差异。 Matlab程序如下： % 清除环境变量 clear; clc; close all; % 1. 定义原信号参数 xa = @(t) exp(-500 * abs(t)); % 原信号 xa(t) = e^(-500¦t¦) t_func = -0.02:0.00001:0.02; % 用于绘制“连续”原信号的高密度时间轴 xa_continuous = xa(t_func); % 采样频率列表 (Hz) Fs_list = [1000, 2000, 5000]; titles = {'1kHz 采样', '2kHz 采样', '5kHz 采样'}; figure('Color', 'w'); for i = 1:length(Fs_list) Fs = Fs_list(i); Ts = 1 / Fs; % 2. 采样 n = -20:20; % 采样点范围（覆盖主要能量区域） t_samples = n * Ts; x_samples = xa(t_samples); % 3. 利用重构公式 (Sinc 插值) 进行重构 % xr(t) = sum( x(nTs) * sinc((t - nTs)/Ts) ) xr = zeros(size(t_func)); for k = 1:length(n) xr = xr + x_samples(k) * sinc((t_func - n(k)*Ts) / Ts); end % 4. 绘图 subplot(3, 1, i); plot(t_func, xa_continuous, 'k--', 'LineWidth', 1); hold on; % 原信号 stem(t_samples, x_samples, 'r', 'LineWidth', 1); % 采样点 plot(t_func, xr, 'b', 'LineWidth', 1.2); % 重构信号 grid on; title(titles{i}); xlabel('t (s)'); ylabel('幅值'); legend('原信号', '采样点', '重构信号'); axis([-0.015 0.015 -0.2 1.2]); end 运行结果： 分析: 频谱关系：根据抽样定理，离散信号频谱幅值为原信号的 fs 倍。实验测得 1k/2k/5kHz 采样后的幅值分别增长约 1000/2000/5000 倍，与理论缩放比例 1/Ts 完全一致。 重构差异：由于原信号（指数信号）是非带限信号，采样不可避免会产生频谱混叠。1kHz 采样率过低导致严重失真；2kHz 虽有改善但仍受混叠影响；5kHz 时混叠最弱，重构效果最理想。 结论分析：2kHz 的轻微失真并非设置问题，而是采样频率尚不足以完全覆盖信号的高频能量，导致重构时无法完美还原信号的尖峰细节。 2.思考题：在计算完成后，比较连续和离散信号频谱的幅度，分析它们的数值大小关系？ 倍数关系：离散谱幅度在数值上约为连续谱幅度的 fs（采样频率）倍。 缩放效应：采样率 fs 越高，离散谱的数值绝对值就越大，两者存在 fs 的比例关系。 周期性叠加：离散谱由连续谱周期延拓而成，非混叠区的包络形状与连续谱保持一致。 混叠增益：在频谱重叠区域，离散谱幅度会因多个分量矢量叠加而进一步增大。 核心结论：离散谱是连续谱经 fs 倍放大后的周期化结果，采样参数直接决定了其数值规模。 |  |  |  |  |  |
| 实验总结（本次实验的整体总结，单独小项目的总结写入实验步骤）： 频谱比例关系：验证了时域采样在频域产生的幅度缩放效应。离散信号频谱幅值理论上为原连续谱的 fs 倍，实验中 1k/2k/5kHz 对应的幅值增长倍数与理论值（1000/2000/5000）高度吻合。 重构失真分析：掌握了采样定理在非带限信号中的应用。2kHz 采样的轻微失真源于信号高频分量的丢失与频谱混叠，而非参数设置问题。实验证明，对于尖峰明显的信号，需更高采样率才能精准还原时域细节。 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |