电气工程学院上机实验报告					    实验时间：  2026  年 4 月 19 日

| 学生姓名 | 史润 | 学号 | 20241220 | 专业班级 | 电气工程及其自动化05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 信号与系统 |  | 实验项目名称 | 信号频谱的计算 |  |
| 指导教师 | 王平 |  | 成绩 |  |  |
| 基本要求： 1、文字采用小四，中文字体以微软雅黑、宋体为宜，英语字体以Time News Roman，排版规范美观。 2、使用微软公式编辑器或mathtype输入公式 3、实验步骤中应抄写题目，实验程序应为文本方式，实验波形应清楚完整，实验结果应结合信号处理基本理论展开分析 不改变本表格整体结构，整体排版应紧凑。可以打印或手写。 |  |  |  |  |  |
| 实验目的： 1.学习在Matlab软件下计算信号频谱的方法 2.学习信号的傅里叶分析方法，加深对信号傅里叶变换的理解 3.学习Matlab软件在频谱计算中的应用 |  |  |  |  |  |
| 实验原理： 四种形式的傅里叶变换： FT： FS： DTFT： DFS： 缺点：常规解析计算过程烦琐，且对超越函数等表示复杂信号不可求解，更不用说对测量信号求频谱。 解决方法：采用计算机进行频谱的数值计算，而计算机只能计算时域、频域都是离散情形，只有DFS符合。根据信号时频间存在的相似关系，所以可进一步求出其它信号形式的频谱。 注意：在计算机中并没有直接求DFS，而是引入了DFT并借助快速算法FFT来完成的。 由DTFT和DFT定义式知：当序列长度相同时，有DFT是DTFT的抽样。 由抽样定理知：序列的频谱和连续信号频谱间满足如下关系： Fs(Ω)=1Tsn=-∞∞F(Ω-nΩs)=Fs(ejω) F(Ω)=TsFs(Ω)=TsFs(ejω)(Ω<Ωs) 故由序列频谱可知连续信号的频谱。 |  |  |  |  |  |
| 实验步骤（按题分别进行，包括必需的程序、计算、波形、图形和结论分析）： 求连续信号的频谱： Matlab程序如下： % 1. 确定频段范围 L = 153.6; T1 = 1.2; N1 = 128; T2 = 0.6; N2 = 256; n1 = 0:N1-1; n2 = 0:N2-1; D = 2*pi/L; x1 = exp(-0.01*n1*T1).*cos(n1*T1) + 2*exp(-0.02*n1*T1).*cos(1.1*n1*T1); x2 = exp(-0.01*n2*T2).*cos(n2*T2) + 2*exp(-0.02*n2*T2).*cos(1.1*n2*T2); X1 = T1 * fftshift(fft(x1)); X2 = T2 * fftshift(fft(x2)); m1 = ceil(-(N1-1)/2) : ceil((N1-1)/2); m2 = ceil(-(N2-1)/2) : ceil((N2-1)/2); figure; plot(m1*2*pi/(N1*T1), abs(X1), '*-', m2*2*pi/(N2*T2), abs(X2), 'o:'); title('确定频段范围：不同采样间隔比较'); xlabel('\omega (rad/s)'); ylabel('¦X(j\omega)¦'); legend('T=1.2', 'T=0.6'); 运行结果： % 2. 确定截断长度范围 T = 0.075; N1 = 2048; N2 = 4096; n1 = 0:N1-1; n2 = 0:N2-1; D1 = 2*pi/(N1*T); D2 = 2*pi/(N2*T); x1 = exp(-0.01*n1*T).*cos(n1*T) + 2*exp(-0.02*n1*T).*cos(1.1*n1*T); x2 = exp(-0.01*n2*T).*cos(n2*T) + 2*exp(-0.02*n2*T).*cos(1.1*n2*T); X1 = T * fftshift(fft(x1)); X2 = T * fftshift(fft(x2)); m1 = ceil(-(N1-1)/2) : ceil((N1-1)/2); m2 = ceil(-(N2-1)/2) : ceil((N2-1)/2); figure; plot(m1*D1, abs(X1), m2*D2, abs(X2), 'o:'); title('确定截断长度范围：不同点数 N 比较'); xlabel('\omega (rad/s)'); ylabel('¦X(j\omega)¦'); legend('N=2048', 'N=4096'); 运行结果： T = 0.075; N = 4096; n = 0:N-1; D = 2*pi/(N*T); x = exp(-0.01*n*T).*cos(n*T) + 2*exp(-0.02*n*T).*cos(1.1*n*T); X = T * fftshift(fft(x)); m = ceil(-(N-1)/2) : ceil((N-1)/2); figure; plot(m*D, abs(X)); title('最终计算得到的连续信号频谱'); xlabel('\omega (rad/s)'); ylabel('¦X(j\omega)¦'); grid on; 运行结果： 分析： 1. 频段范围的确定分析： 初始参数（T1=1.2,N1=；T2=0.6,N2=25）的频谱在 2π/NT 频率轴上存在明显的细节缺失。这是由于较大的采样间隔 T 导致采样频率较低，无法准确捕捉信号中频率成分（如 ω=1 和 ω=1.1）的细微差异。通过将参数优化为 T=0.075, N=2048 后，采样频率大幅提高，频谱包络变得平滑且能量分布清晰，有效抑制了混叠现象，使频段覆盖满足了误差要求。 2. 截断长度的影响分析： 在固定采样间隔 T=0.075 时，对比 N=2048 与 N=4096 的频谱。当截断长度较短（N=2048）时，由于观测时间不足，频谱的主瓣较宽且伴有明显的旁瓣泄露。将点数增加至 N=4096 后，频率分辨率 Δω=2π/NT 进一步细化，频谱波峰更加尖锐且集中，能量泄露显著降低。这说明更长的截断长度能有效区分信号中相近的频率成分，提高了计算精度。 3. 连续信号频谱的最终结果： 采用最终优化参数（T=0.075, N=4096）绘制的频谱图具有以下特征： 分辨率极高：能够精确刻画信号在 ω=1 和 ω=1.1 附近的谐振峰，清晰展现了指数衰减带来的频谱展宽特性。 数值关系准确：计算中引入了步长因子 T 进行幅值修正，使得离散计算结果在数值规模上与连续信号频谱 Xjω 的定义保持一致。 验证结论：该结果表明，通过合理平衡采样间隔（防混叠）与截断长度（保分辨率），利用 DFT/FFT 可以高保真地实现对连续信号频谱的数值仿真。 |  |  |  |  |  |
| 实验总结（本次实验的整体总结，单独小项目的总结写入实验步骤）： 本次实验通过 MATLAB 对衰减振荡信号进行了离散频谱分析，重点探讨了采样参数对连续信号频谱还原的影响。 参数优化逻辑：通过对比不同采样间隔 T，验证了减小 T（提高采样率）能有效抑制频谱混叠并拓宽可观测频段。 分辨率提升：实验证明增加截断长度 N（延长观测时间）能显著细化频率分辨率，使信号中相近的两个频率成分（1rad/s和1.1rad/s）得以清晰分离。 幅值修正验证：在 FFT 计算中引入步长因子 T 进行幅值修正，使离散计算结果与连续谱的理论定义保持数值一致。 实验结论：合理平衡采样频率与截断长度是获取高精度频谱的关键。当采用优化参数（T=0.075,N=4096）时，频谱的主瓣尖锐且泄露极小，为连续信号的数字化分析提供了可靠的工程依据。 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |