电气工程学院上机实验报告					    实验时间：  2026  年 4 月 26 日

| 学生姓名 | 史润 | 学号 | 20241220 | 专业班级 | 电气工程及其自动化05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 信号与系统 |  | 实验项目名称 | LTI系统的分析 |  |
| 指导教师 | 王平 |  | 成绩 |  |  |
| 基本要求： 1、文字采用小四，中文字体以微软雅黑、宋体为宜，英语字体以Time News Roman，排版规范美观。 2、使用微软公式编辑器或mathtype输入公式 3、实验步骤中应抄写题目，实验程序应为文本方式，实验波形应清楚完整，实验结果应结合信号处理基本理论展开分析 不改变本表格整体结构，整体排版应紧凑。可以打印或手写。 |  |  |  |  |  |
| 实验目的： 学习在Matlab软件下系统的描述方法； 学习在Matlab软件下系统响应求解方法； |  |  |  |  |  |
| 实验原理： 从方程结构形式看：对单输入单输出(SISO)系统采用输入输出描述法；多输入和输出情形时则采用状态方程方法。从变量物理意义看：系统描述形式有时域、频域和复频域等基本类型。 对LTI系统，单位冲激响应、频率响应和系统函数分别从时域、频域和复频域角度刻画了系统的特性，如因果性和稳定性等。 连续系统的输入输出微分方程：any(n)(t)+an-1y(n-1)(t)+...+a1y'(t)+a0y(t)=bmx(m)(t)+bm-1x(m-1)(t)+...+b1x'(t)+b0x(t) 离散系统的输入输出差分方程：y[k]+a1y[k-1]+...+aN-1y[k-(N-1)]+aNy[k-N]=b0x[k]+b1x[k-1]+...+bM-1x[k-(M-1)]+bMx[k-M] LTI系统的描述中，分别给出输出和输出函数及其导数的系数组{a,b}。在Matlab下，语句：sys=tf(b,a)可方便定义出由系数{a,b} 确定的系统函数sys。用于系统响应求解的函数分别为lsim(连续或离散)和filter(仅离散情形)。 对输入输出方程进行时域到复频域变换，则： 连续系统的系统函数： H(s)=Y(s)X(s)=bms(m)+bm-1s(m-1)+...+b1s+b0ans(n)+an-1s(n-1)+...+a1s+a0 离散系统的系统函数： H(z)=Y(z)X(z)=b0+b1z-1+...+bM-1z-(M-1)+bMz-M1+a1z-1+...+aN-1z-(N-1)+aNz-N LTI系统的系统函数是复变函数，零点和极点是其特征点。在Matlab下，可利用roots函数分别求解系统函数分母和分子多项式根，给出极点和零点，也可直接采用零极点的求解函数pzmap(连续)和zplane(离散) 。 由信号与系统理论知：复频域是频域的推广，反之，频域为其特例。联系时域与频域的傅立叶变换，分别对应为虚轴上的拉普拉斯变换和单位圆上的z变换。因此，系统的频率响应可由系统函数方便给出： 连续系统频率响应：H(jΩ)=H(s)s=jΩ 离散系统频率响应：H(ejω)=H(z)z=ejω 由于LTI系统的频率响应是复函数，可分别绘出幅频响应曲线和相频响应曲线。在Matlab下，求取频率响应的函数分别为： freqs(连续时间系统) freqz(离散时间系统) 。 |  |  |  |  |  |
| 实验步骤（按题分别进行，包括必需的程序、计算、波形、图形和结论分析）： 1 已知某连续LTI系统的系统函数为： 求： ①系统的零极点并判断稳定性；（roots, pzmap ） ②频率响应(freqs)； ③冲激和阶跃响应(impluse,step)； ④在输入 下的零状态响应(lsim)。 Matlab程序如下： % 定义系统函数的分子和分母系数 num = [2, 8, 6]; den = [1, 4, 14, 20]; % 1. 求系统的零极点并绘制零极点图 zeros_sys = roots(num); poles_sys = roots(den); fprintf('系统的零点为：\n'); disp(zeros_sys); fprintf('系统的极点为：\n'); disp(poles_sys); figure; pzmap(tf(num, den)); title('系统的零极点图'); % 判断稳定性 if all(real(poles_sys) < 0) fprintf('结论：所有极点均位于左半平面，系统是稳定的。\n'); else fprintf('结论：存在极点不在左半平面，系统是不稳定的。\n'); end 结果： % 2. 频率响应 figure; freqs(num, den); title('系统的频率响应'); 结果： % 3. 冲击响应和阶跃响应 figure; subplot(2,1,1); impulse(tf(num, den)); title('系统的单位冲击响应'); subplot(2,1,2); step(tf(num, den)); title('系统的单位阶跃响应'); 结果： % 4. 在输入 x(t) = cos(0.5t)u(t) 下的零状态响应 t = 0:0.01:50; % 定义时间范围 x = cos(0.5 * t); % 定义输入信号 y = lsim(tf(num, den), x, t); figure; plot(t, y); title('输入 x(t) = cos(0.5t) 下的零状态响应'); xlabel('时间 (t)'); ylabel('响应 y(t)'); grid on; 结果： 2 已知某离散LTI系统的系统函数为： 求：①系统的零极点并判断稳定性(roots，zplane)； ②频率响应(freqz)； ③冲激和阶跃响应(impz，stepz)； ④在输入下的零状态响应(filter)。 Matlab程序如下： % 离散系统的分子和分母系数 b = [1, -0.1, -0.3, -0.3, -0.2]; a = [1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.5]; % 1. 求系统的零极点并绘制零极点图 zeros_z = roots(b); poles_z = roots(a); fprintf('系统的零点为：\n'); disp(zeros_z); fprintf('系统的极点为：\n'); disp(poles_z); figure; zplane(b, a); title('离散系统的零极点图'); % 判断稳定性 if all(abs(poles_z) < 1) fprintf('结论：所有极点均位于单位圆内，系统是稳定的。\n'); else fprintf('结论：存在极点不在单位圆内，系统是不稳定的。\n'); end 结果： % 2. 频率响应 figure; freqz(b, a); title('系统的频率响应'); 结果： % 3. 冲击响应和阶跃响应 figure; subplot(2,1,1); impz(b, a); title('系统的单位冲击响应'); subplot(2,1,2); stepz(b, a); title('系统的单位阶跃响应'); 结果： % 4. 在输入 x(n) = cos(0.25n)u(n) 下的零状态响应 n = 0:100; % 定义时间序列 x = cos(0.25 * n); % 定义输入信号 y = filter(b, a, x); % 计算零状态响应 figure; stem(n, y, 'filled'); title('输入 x(n) = cos(0.25n) 下的零状态响应'); xlabel('n'); ylabel('y(n)'); grid on; 结果： 实验结果及分析如下： ① 连续系统稳定的充分必要条件： 时域​：系统的单位冲激响应 h(t)绝对可积，即 -∞∞∣h(t)∣dt<∞。 S域​：若系统函数 H(s)的收敛域包含虚轴，则该系统必是稳定系统。 因果系统​：若 H(s)的极点均在 s平面的左半开平面（即实部小于零），则该系统必是稳定系统。 ② 离散系统稳定的充分必要条件： 时域​：系统的单位脉冲响应 h[n]绝对可和，即 n=-∞∞∣h[n]∣<∞。Z域​：若系统函数 H(z)的收敛域包含单位圆，则该系统必是稳定系统。 因果系统​：若 H(z)的极点均在单位圆内（即模长小于1），则该系统必是稳定系统。 ③ 系统函数仅取决于系统本身的特性（如结构、参数），可以利用系统函数求解系统的响应。 ④ 对于连续系统，其幅频响应等于系统函数所有零点到虚轴上角频率为 ω 的点的距离之积，与所有极点到虚轴上同一频率点的距离之积的比值；相频响应等于所有零点对该频率点的矢量相角之和，与有极点对该频率点的矢量相角之和的差值。 |  |  |  |  |  |
| 实验总结（本次实验的整体总结，单独小项目的总结写入实验步骤）： 通过本次基于Matlab的LTI系统分析实验，主要获得以下两方面收获： 系统特性分析方面 掌握了连续与离散系统零极点分布的求解方法（如 roots、pzmap/zplane），并能依据零极点位置判断系统的稳定性；学会了利用 freqs/freqz 绘制系统的频率响应曲线，分析其幅频与相频特性；同时，借助 impulse/impz 与 step/stepz 函数分别获取系统的冲激响应和阶跃响应，从而深入理解这些时域响应与系统特性之间的内在联系。 系统响应求解方面 熟悉了在给定输入信号下，连续系统（lsim）和离散系统（filter）的零状态响应求解方法；能够通过微分方程或差分方程的系数（结合 tf 函数）定义系统模型，并完成相应的时域仿真分析。 实验进一步巩固了LTI系统在时域、频域及复频域之间的描述与转换关系，提升了利用Matlab工具进行系统建模、分析与仿真的综合能力，为今后研究更复杂的系统奠定了基础。 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |