重庆大学《单片机原理及其应用》2014级 A卷 试卷解析

考试信息：2016—2017学年 第1学期 | 开课学院：电气工程
考试时间：120分钟
命题人：郭珂 | 组题人：毛玉星 | 审题人：汪金刚、刘卫华

试卷结构总览

| 题型 | 题数 | 分值 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、选择题 | 10 | 10分 | 12.5% |
| 二、填空题 | 10 | 10分 | 12.5% |
| 三、判断题 | 10 | 10分 | 12.5% |
| 四、简答题 | 8选5 | 20分 | 25% |
| 五、编程设计题 | 1 | 10分 | 12.5% |
| 合计 | — | 60分 | 75% |

一、选择题（10分，每题1分）

第1题

题目：下面定时器中，（ ）支持 PWM 互补输出。

A．TIM2　　　B．TIM4　　　C．TIM6　　　D．TIM8

答案：D（TIM8）

解析：STM32 中只有高级定时器 TIM1 和 TIM8 支持 PWM 互补输出、死区插入等功能。TIM2~TIM5 是通用定时器，TIM6/TIM7 是基本定时器。

知识点：STM32 定时器分类——高级/通用/基本

第2题

题目：Cortex-M3 处理器可寻址地址空间为（ ）。

A．1GB　　　B．2GB　　　C．4GB　　　D．8GB

答案：C（4GB）

解析：Cortex-M3 使用 32 位地址总线，可寻址范围 2^32 = 4GB（0x00000000~0xFFFFFFFF）。

知识点：CM3 32 位地址空间

第3题

题目：STM32 微控制器复位后处于什么特权级别和操作模式（ ）。

A．特权级 Handler 模式　　　B．特权级线程模式
C．用户级 Handler 模式　　　D．用户级线程模式

答案：B（特权级线程模式）

解析：复位后 CONTROL[0]=0（特权级），CONTROL[1]=0（使用 MSP），尚未进入中断，故为线程模式。

知识点：CM3 复位状态、特权级/用户级、线程/Handler 模式

第4题

题目：设 STM32 ADC1 的 CR2 寄存器的 [19:17] 位设为 5，则其启动转换触发源为（ ）。

A．TIM1 的 CC1 事件　　　B．TIM3 的 TRGO 事件
C．TIM4 的 CC4 事件　　　D．软件触发

答案：C（TIM4 的 CC4 事件）

解析：EXTSEL[2:0]=5=101B 对应 TIM4_CC4 事件。

知识点：ADC 触发源选择、EXTSEL 编码

第5题

题目：中断 6 的抢占优先级为 2，响应优先级为 2；中断 7 的抢占优先级为 3，响应优先级为 0；中断 8 的抢占优先级为 2，响应优先级为 1。则这 3 个中断的优先级顺序为（ ）。

A．中断 6 > 中断 7 > 中断 8　　　B．中断 8 > 中断 7 > 中断 6
C．中断 7 > 中断 8 > 中断 6　　　D．中断 8 > 中断 6 > 中断 7

答案：D（中断 8 > 中断 6 > 中断 7）

解析：CM3 中优先级数值越小优先级越高。先比抢占：中断 7(3) 最大 → 最低。中断 6 和 8 同为 2，比响应：中断 8(1) < 中断 6(2) → 中断 8 > 中断 6。故从高到低：中断 8 > 中断 6 > 中断 7。

知识点：NVIC 优先级比较规则、抢占 vs 响应优先级

第6题

题目：设 STM32 ADC1 的输入时钟为 56MHz，RCC_CFGR 的 ADCPRE[1:0] 设置为 3，则转换时钟频率为（ ）。

A．28MHz　　　B．14MHz　　　C．7MHz　　　D．9.3MHz

答案：C（7MHz）

解析：ADCPRE=3 → 8 分频 → 56MHz / 8 = 7MHz。

知识点：RCC_CFGR 的 ADCPRE 位、ADC 时钟分频

第7题

题目：要使 GPIO 最大输出速度为 10MHz，MODE[1:0] 值为（ ）。

A．00　　　B．01　　　C．10　　　D．11

答案：B（01）

解析：MODE 编码：00=输入，01=输出 10MHz，10=输出 2MHz，11=输出 50MHz。

知识点：GPIO 端口配置寄存器 MODE 位

第8题

题目：下面能够完成 R0 和 R1 寄存器内容交换的是（ ）。

A．PUSH {R0, R1}; POP {R0, R1}　　　B．PUSH {R0, R1}; POP {R1, R0}
C．MOV R0, R1; MOV R1, R0　　　　D．LDR R1, [R0]; STR R0, [R1]

答案：A

解析：先压栈 R0、R1，再出栈 R0、R1。堆栈后进先出：R1 先出到 R0，R0 后出到 R1，实现交换。B 的 POP 语法不合法，C 会被顺序覆盖，D 是间接寻址操作。

知识点：堆栈操作实现寄存器交换、PUSH/POP 顺序

第9题

题目：设定时器时钟源为 72MHz，预分频器设为 3599，则该定时器的最长定时时间约为（ ）。

A．0.5 秒　　　B．1 秒　　　C．3 秒　　　D．10 秒

答案：C（3 秒）

解析：计数时钟 = 72MHz / 3600 = 20KHz。16 位定时器最大计数值 65535，最长定时 = 65535 × 0.05ms ≈ 3.28s。

知识点：定时器预分频、最长定时与计数器位数关系

第10题

题目：STM32 的 AD 的规则转换组具有（ ）个转换通道。

A．16　　　B．18　　　C．4　　　D．20

答案：A（16）

解析：STM32 ADC 规则组最多 16 个通道，注入组最多 4 个通道。

知识点：ADC 规则组 vs 注入组

二、填空题（10分，每题1分）

第1题

题目：求出下列带符号数的单字节二进制数补码：-72（ ），+72（ ）

答案：B8H 和 48H

解析：+72 = 0100 1000B = 48H。求 -72 补码：+72 取反 1011 0111B 再加 1 = B8H。

知识点：补码表示法

第2题

题目：将下列数据转换成十进制数：(110.1)B =（ ），(110.1)H =（ ）

答案：6.5D 和 272.0625D

解析：(110.1)B = 4+2+0.5 = 6.5D。(110.1)H = 256+16+0.0625 = 272.0625D。

知识点：二/十六进制转十进制

第3题

题目：子程序调用通常使用（ ）寄存器来保存返回地址。

答案：LR（R14，链接寄存器）

解析：BL 指令执行时硬件自动将返回地址存入 LR，子程序返回用 BX LR。

知识点：ARM 子程序调用约定

第4题

题目：在 CM3 的 SRAM 区中，偏移地址为 80H 的字节的第 2 位，其位带别名地址为（ ）。

答案：0x22001008

解析：AliasAddr = 0x22000000 + 0x80×32 + 2×4 = 0x22000000 + 4096 + 8 = 0x22001008。

知识点：SRAM 位带别名地址计算

第5题

题目：记录程序运行状态的寄存器是（ ）。

答案：xPSR（程序状态寄存器）

解析：xPSR 包含 APSR（算术标志）、IPSR（中断号）、EPSR（执行状态）。

知识点：xPSR 寄存器结构

第6题

题目：在小端存储格式中，字数据 0x12345678 在内存中由低到高依次为（ ）。

答案：0x78 0x56 0x34 0x12

解析：小端低地址存低字节，LSB=0x78，MSB=0x12。

知识点：大小端存储

第7题

题目：NVIC 将其优先级分为两个位段，MSB 段对应（ ），LSB 段对应（ ）。

答案：抢占优先级 和 响应优先级（子优先级）

知识点：NVIC 优先级分组

第8题

题目：STM32 的所有端口都有外部中断能力，使用时引脚必须配置成（ ）模式。

答案：输入（浮空/上拉/下拉输入）

知识点：GPIO 外部中断配置

第9题

题目：APB2=72MHz 时，ADCCLK 最高频率为（ ），AD 转换的最短时间为（ ）。

答案：14MHz 和 1µs

解析：ADCCLK≤14MHz。最短转换 = (1.5+12.5) × 1/14MHz = 1µs。

知识点：ADC 时钟限制、最短转换时间

第10题

题目：串口 1 时钟 72MHz，波特率 9600，USART1_BRR =（ ）H。

答案：1D4CH

解析：USARTDIV = 72M/(16×9600) = 468.75。整数 468=0x1D4，小数 0.75×16=12=0xC。BRR = (0x1D4<<4)|0xC = 0x1D4C。

知识点：USART 波特率计算

三、判断题（10分，每题1分）

| 题号 | 题目 | 答案 | 解析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R15 存放的是正在执行指令的地址。 | F | CM3 中 PC 存放的是当前指令+4（流水线效应）。 |
| 2 | 相同位数的有符号数比无符号数表示的范围大。 | F | 有符号数少一位符号位，范围小一半。 |
| 3 | 在波特率确定的情况下，系统时钟频率越高，UART 通信速度就越快。 | F | 波特率由 USART_BRR 决定，系统时钟需匹配计算 BRR。 |
| 4 | 同一串口发送和接收中断的中断入口不同。 | F | TXE/RXNE 共用同一中断入口，由 SR 标志位区分。 |
| 5 | 向量中断控制器允许有相同的优先级。 | T | NVIC 允许多个中断设置相同抢占+响应优先级。 |
| 6 | MOV #0x1234，R0 | F | ARM 立即数需满足 8 位循环移位格式，0x1234 不可直接编码。 |
| 7 | STM32 的所有串口都支持流控制(CTS/RTS)。 | F | 仅部分 USART 支持硬件流控制。 |
| 8 | 中断向量表最初的 4 字节存放的是复位后的程序入口地址。 | F | 首 4 字节存放栈顶 MSP，第 2 个 4 字节才是复位向量。 |
| 9 | 在线程模式的用户访问时，可通过修改 CONTROL[0] 直接回到特权访问。 | F | 用户态不能修改 CONTROL[0]，需通过异常返回。 |
| 10 | FAULTMASK=1 可以屏蔽 NMI 中断。 | F | FAULTMASK/BASEPRI 均不能屏蔽 NMI。 |

四、简答题（20分，每题4分，8题选做5题）

选题规则：所选题目少于 20 分按实际计；超过 20 分部分不加分，答错倒扣分。

第1题：位带操作

题目：在地址 0x20000000 写入 0x3355AACC，读取 0x2200000C 得何值？向 0x22000014 写 1，再读 0x20000000 得何值？

答案： - 0x2200000C 读出：1 - 写 1 后 0x20000000：0x3355AAEC

解析： 第一问：偏移=0xC=12，byte_offset=0，bit=3。0xCC=11001100B，bit3=1 → 读出 1。

第二问：偏移=0x14=20，byte_offset=0，bit=5。0xCC bit5 置 1 → 11101100B=0xEC → 0x20000000 = 0x3355AAEC。

知识点：位带别名地址读写

第2题：堆栈操作

题目：SP=0x20000400，R0=0x13572468，R1=0x11223344，执行 PUSH R0、PUSH R1 后 SP 和 SRAM 结果为？

答案： - SP = 0x200003F8 - 0x200003F8 = 0x11223344 - 0x200003FC = 0x13572468

解析：满递减堆栈，先减再存。PUSH R0：SP-4=0x200003FC 存 R0。PUSH R1：SP-4=0x200003F8 存 R1。

知识点：满递减堆栈操作

第3题：GPIO 数据传送

题目：写指令将 GPIOD 高 8 位输入的信息从低 8 位输出。

答案：

// C 语言
GPIOD->ODR = (GPIOD->IDR >> 8) & 0xFF;

解析：IDR 的 bit[15:8] 为高 8 位输入，右移 8 位后写入 ODR 的 bit[7:0]。

知识点：GPIO 输入输出数据寄存器

第4题：STM32 启动过程

题目：简述 STM32 的启动过程。

答案： 1. 从 0x00000000 加载栈顶指针 MSP 2. 从 0x00000004 加载复位向量（PC 入口地址） 3. 跳转 SystemInit() 配置系统时钟 4. 跳转 main() 执行用户程序 5. 启动文件完成 C 运行时环境初始化（BSS 清零、RW 段拷贝）

知识点：向量表、复位序列

第5题：外部中断优先级配置

题目：设置外部中断 49# 为抢占 1 级、响应 4 级，完成代码填空。

答案：

temp &= 0x0000F8FF;          // 清除 PRIGROUP
temp |= 0x05FA0000;          // 写入钥匙
temp |= 0x00000600;          // PRIGROUP=6（抢占1位+响应3位）
SCB->AIRCR = temp;

NVIC->ISER[1] |= 1 << 17;    // 49-32=17
NVIC->IPR[12] |= 0xC0000000; // IPR[12]高8位=0xC0

解析：PRIGROUP=6（分组6：抢占1位+响应3位）。抢占1、响应4 → 高4位=(1<<3)|4=12=0xC。IPR[12]高8位=0xC0，写入 0xC0000000。

知识点：NVIC 中断使能与优先级配置、AIRCR 分组、IPR 位偏移

第6题：定时器 20ms 定时

题目：系统时钟 72MHz，编程使 TIM3 实现 20ms 定时。

答案：

void TIM3_20ms_Init(void)
{
    RCC->APB1ENR |= 1 << 1;    // TIM3 时钟使能
    TIM3->PSC = 7199;           // 72M/7200=10KHz
    TIM3->ARR = 199;            // 10KHz×200=20ms
    TIM3->DIER |= 1 << 0;       // 更新中断使能
    TIM3->CR1 |= 1;             // 使能
}

知识点：TIM 预分频器(PSC)、自动重装载(ARR)、定时时间计算

第7题：程序功能分析

题目：以下程序完成什么功能？

u8 temp = 0x47;
u8 temp1, temp2;
temp1 = temp & 0xf + 0x30;
temp2 = (temp >> 4) & 0xf + 0x30;

答案：将字节的十六进制值转为两个 ASCII 码字符。 - temp1 = ‘7’（低 4 位） - temp2 = ‘4’（高 4 位）

功能：十六进制到 ASCII 码转换，常用于串口发送二进制数据。

知识点：ASCII 码转换、位提取与移位

第8题：总线结构对比

题目：简述哈佛结构与冯·诺依曼结构的区别。

答案：

| 特性 | 哈佛结构 | 冯·诺依曼结构 |
| --- | --- | --- |
| 存储器 | 指令和数据分开存储，独立总线 | 指令和数据共用存储器和总线 |
| 访问方式 | 可同时访问 | 顺序访问 |
| 执行速度 | 更高（指令/数据并行） | 较低（总线冲突瓶颈） |
| 复杂度 | 较高 | 较低 |
| 代表 | Cortex-M3、AVR | x86 |

Cortex-M3 采用哈佛结构，但统一编址，用户编程无需区分。

知识点：计算机体系结构分类

五、编程设计题（10分）

题目概述

SYSCLK=72MHz，HCLK=72MHz，PCLK2=72MHz，PCLK1=36MHz。

（1）初始化 USART1（3分）

要求：8 数据位、1 停止位、无校验、波特率 57600bps。

void USART1_Init(void)
{
    // 使能 USART1 和 GPIOA 时钟
    RCC->APB2ENR |= (1 << 14) | (1 << 2);
    
    // PA9(TX) 推挽复用输出 50MHz
    GPIOA->CRH &= 0xFFFFFF0F;
    GPIOA->CRH |= 0x000000B0;
    
    // PA10(RX) 浮空输入
    GPIOA->CRH &= 0xFFFFF0FF;
    GPIOA->CRH |= 0x00000800;
    
    // 波特率：57600 @ 72MHz
    // USARTDIV = 72M/(16×57600) = 78.125
    USART1->BRR = (78 << 4) | 2;         // = 0x4E2
    
    USART1->CR1 = (1 << 13) | (1 << 3) | (1 << 2);  // UE+TE+RE
    USART1->CR2 = 0;                                  // 1停止位
}

验证：USARTDIV = 78 + 2/16 = 78.125，实际波特率 = 72M / (16×78.125) = 57600 ✓

知识点：USART GPIO 复用配置、BRR 计算

（2）初始化 ADC 内部温度传感器（3分）

void ADC_TempSensor_Init(void)
{
    // 使能 ADC1 时钟
    RCC->APB2ENR |= 1 << 9;
    RCC->APB2RSTR |= 1 << 9;               // 复位 ADC
    RCC->APB2RSTR &= ~(1 << 9);
    
    // 时钟分频：72MHz / 6 = 12MHz
    RCC->CFGR &= ~(3 << 14);
    RCC->CFGR |= 2 << 14;
    
    ADC1->CR1 &= ~(1 << 8);                 // SCAN=0
    ADC1->CR2 &= ~(1 << 1);                 // CONT=0: 单次
    ADC1->CR2 |= 7 << 17;                   // 软件触发
    ADC1->CR2 |= 1 << 20;                   // 外触发使能
    ADC1->CR2 |= 1 << 23;                   // TSVREFE: 使能温度传感器
    
    ADC1->SQR1 &= ~(0xF << 20);             // 序列长度=1
    ADC1->SQR3 &= 0xFFFFFFE0;
    ADC1->SQR3 |= 16;                        // 通道16（温度传感器）
    
    ADC1->SMPR1 &= ~(7 << 18);
    ADC1->SMPR1 |= 7 << 18;                  // 239.5周期
    
    ADC1->CR2 |= 1 << 0;                     // ADON: 使能 ADC
    // 校准
    ADC1->CR2 |= 1 << 3;                     // RSTCAL
    while (ADC1->CR2 & (1 << 3));
    ADC1->CR2 |= 1 << 2;                     // CAL
    while (ADC1->CR2 & (1 << 2));
}

知识点：ADC 时钟配置、温度传感器使能、规则序列、校准

（3）0.5s 定时采样 + USART1 发送 ASCII 码（4分）

volatile uint8_t sample_flag = 0;
volatile uint16_t adc_result = 0;

// TIM2 初始化：0.5s 定时
void TIM2_Init(void)
{
    RCC->APB1ENR |= 1 << 0;                  // TIM2 时钟使能
    TIM2->PSC = 7199;                         // 72M/7200 = 10KHz
    TIM2->ARR = 4999;                         // 10KHz×5000 = 0.5s
    TIM2->DIER |= 1 << 0;                     // UIE
    NVIC->ISER[0] |= 1 << 28;                 // TIM2 IRQ28
    TIM2->CR1 |= 1;
}

// TIM2 中断：触发 ADC
void TIM2_IRQHandler(void)
{
    if (TIM2->SR & 0x0001) {
        TIM2->SR &= ~(1 << 0);
        ADC1->CR2 |= 1 << 22;                 // SWSTART
    }
}

// ADC 完成中断：读取结果
void ADC1_2_IRQHandler(void)
{
    if (ADC1->SR & (1 << 1)) {
        adc_result = ADC1->DR & 0xFFF;
        sample_flag = 1;
    }
}

// USART1 发送一个字节
void USART1_SendByte(uint8_t data)
{
    while (!(USART1->SR & (1 << 7)));
    USART1->DR = data;
}

// 将 12 位 ADC 值转为 3 个十六进制 ASCII 码发送
void Send_Hex_ASCII(uint16_t value)
{
    uint8_t nibbles[3] = {
        (value >> 8) & 0x0F,   // 高 4 位
        (value >> 4) & 0x0F,   // 中 4 位
        value & 0x0F            // 低 4 位
    };
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        if (nibbles[i] < 10)
            USART1_SendByte(nibbles[i] + 0x30);   // '0'~'9'
        else
            USART1_SendByte(nibbles[i] - 10 + 0x41); // 'A'~'F'
    }
}

int main(void)
{
    USART1_Init();
    ADC_TempSensor_Init();
    TIM2_Init();
    ADC1->CR1 |= 1 << 5;                        // EOCIE
    NVIC->ISER[0] |= 1 << 18;                   // ADC1_2 IRQ18
    
    while (1) {
        if (sample_flag) {
            sample_flag = 0;
            Send_Hex_ASCII(adc_result);
        }
    }
}

知识点：定时器触发采样、ADC 中断读取、十六进制转 ASCII、USART 发送