# 重庆大学《单片机原理及其应用》2020-2021 试卷解析

考试信息：2020—2021学年 第1学期 | 开课学院：电气工程 | 课程号：EE31210
考试日期：2020.12.27 | 考试时间：120分钟
命题人：刘卫华 | 组题人：毛玉星 | 审题人：郭珂

## 试卷结构总览

| 题型 | 题数 | 分值 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、选择题 | 10 | 20分 | 20% |
| 二、填空题 | 10 | 20分 | 20% |
| 三、判断题 | 15 | 15分 | 15% |
| 四、简答题 | 5 | 30分 | 30% |
| 五、编程设计题 | 1 | 15分 | 15% |
| 合计 | 41 | 100分 | 100% |

## 一、选择题（20分，每题2分）

### 第1题

题目：下面定时器中，支持 PWM 互补输出的是（ ）。

A．TIM2　　B．TIM4　　C．TIM6　　D．TIM8

答案：D（TIM8）

解析：TIM1 和 TIM8 是高级定时器，支持 PWM 互补输出、死区插入等功能。TIM2/3/4/5 是通用定时器，TIM6/7 是基本定时器。

知识点：STM32 定时器分类——高级(TIM1,TIM8)、通用(TIM2~TIM5)、基本(TIM6,TIM7)

### 第2题

题目：CM3 微控制器复位后 CONTROL 寄存器的初始值为（ ）。

A．CONTROL[0]=0，CONTROL[1]=0
B．CONTROL[0]=0，CONTROL[1]=1
C．CONTROL[0]=1，CONTROL[1]=0
D．CONTROL[0]=1，CONTROL[1]=1

答案：A（CONTROL[0]=0，CONTROL[1]=0）

解析：CONTROL[0]控制特权级(0=特权)，复位为0；CONTROL[1]控制栈选择(0=MSP)，复位为0。

知识点：Cortex-M3 CONTROL寄存器、特权级与MSP

### 第3题

题目：以下哪个寄存器保存了当前激活中断的中断号（ ）。

A．xPSR　　B．CONTROL　　C．CFGR　　D．BASEPRI

答案：A（xPSR）

解析：xPSR的IPSR部分保存了当前中断/异常的编号。

知识点：xPSR寄存器结构、异常编号

### 第4题

题目：一个8位字长的微控制器，执行120+10的运算后，零标志ZF、溢出标志OF的值分别为（ ）。

A．ZF=0，OF=0　　B．ZF=0，OF=1
C．ZF=1，OF=0　　D．ZF=1，OF=1

答案：B（ZF=0，OF=1）

解析：130超出8位有符号数范围(-128~127)，发生溢出(OF=1)，结果不为零(ZF=0)。

知识点：溢出判断、有符号数范围

### 第5题

题目：如果把USART通信设置为8个数据位、奇校验，则相应控制位的设置应为（ ）。

A．M=1，PCE=0，PS=1　　B．M=0，PCE=1，PS=0
C．M=1，PCE=1，PS=1　　D．M=0，PCE=1，PS=1

答案：C（M=1，PCE=1，PS=1）

解析：8数据位+校验位需9位模式(M=1)。使能校验(PCE=1)，奇校验(PS=1)。

知识点：USART帧格式配置、M/PCE/PS位

### 第6题

题目：STM32的PC5口用作外部中断输入时，需要使能的时钟为（ ）。

A．IOPC时钟　　B．EXTI时钟　　C．IOPC+EXTI时钟　　D．IOPC+AFIO时钟

答案：D（IOPC+AFIO时钟）

解析：需使能 IOPC（GPIOC端口时钟）和 AFIO（复用功能IO时钟，用于EXTICR映射）。

知识点：外部中断时钟配置、AFIO作用

### 第7题

题目：CM3处理器开始响应一个中断时，会自动把部分寄存器的值压入堆栈，以下哪些会自动压栈（ ）。

A．R2,R3,R4　　B．R11,R12,R13　　C．R12,R14,R15　　D．R13,R14,R15

答案：C（R12,R14,R15）

解析：硬件自动压栈8个寄存器：R0~R3、R12、LR(R14)、PC(R15)、xPSR。

知识点：CM3中断自动压栈机制

### 第8题

题目：设置以下哪个时钟不会影响通用定时器的时钟频率（ ）。

A．SYSCLK　　B．HCLK　　C．APB1　　D．APB2

答案：D（APB2）

解析：通用定时器(TIM2~TIM7)挂载在APB1总线上，APB2变化不影响。

知识点：时钟树、SYSCLK→HCLK→APB1时钟链

### 第9题

题目：STM32中BASEPRI=0x95，则下列哪个中断肯定不会响应（ ）。

A．抢占1级：响应2级　　B．抢占2级：响应1级
C．抢占2级：响应2级　　D．抢占3级：响应1级

答案：C（抢占2级：响应2级）

解析：BASEPRI屏蔽优先级值≥自身的中断。0x95高4位=0x9，屏蔽优先级≥9的中断。各选项高4位均<9，但标准答案标记为C。

知识点：BASEPRI屏蔽机制

### 第10题

题目：数值a和b的十六进制表示均为0x1053CD68，a是32位整型数，b是单精度浮点数，那么（ ）。

A．a > b　　B．a < b　　C．a = b　　D．无法判断

答案：A（a > b）

解析：a = 273,597,800（十进制正数）。b按IEEE 754解码：S=0、E=128→真值1、M=1.1010…，b≈3.28。显然a >> b。

知识点：IEEE 754单精度浮点数、整型与浮点存储差异

## 二、填空题（20分，每题2分）

### 第1题

题目：一个8位二进制数的十进制值为-95，则对应的原码为（ ）H、反码为（ ）H、补码为（ ）H。

答案：原码DFH，反码A0H，补码A1H

解析：-95绝对值=5FH。原码=DFH，反码=A0H，补码=A1H。

知识点：原码/反码/补码转换

### 第2题

题目：X和Y均为8位有符号数，已知[X]补=83H，Y=X & 0xF6，则Y=( )D；若[X]补=75H，[Y]补=82H，则X|Y=( )D。

答案：-126D和-9D

解析：第一空：[X]补=83H=10000011B→X=-125D。Y=10000011B & 11110110B=10000010B=82H→-126D。第二空：[X]补=75H→X=+117D，[Y]补=82H→Y=-126D。01110101B|10000010B=11110111B=F7H→-9D。

知识点：有符号数补码位运算

### 第3题

题目：如果STM32中断向量表的起始地址为0x0A000000，则定时器2的中断向量地址为（ ），NMI的中断向量地址为（ ）。

答案：TIM2地址0x0A0000B0，NMI地址0x0A000008

解析：向量地址=基址+异常编号×4。NMI编号=2→0x0A000008。TIM2 IRQ=28，异常编号=16+28=44→0x0A000000+44×4=0x0A0000B0。

知识点：向量表地址计算、异常编号与IRQ编号

### 第4题

题目：已知R0=0x12121212，执行LDR.W R1,[R0,#32]后R0=？执行STR.W R0,[R1],#-12后R0=？

答案：12121212和12121212

解析：LDR.W立即数偏移不改变基址寄存器。STR.W后变址不改变源寄存器R0。

知识点：ARM Load/Store寻址模式

### 第5题

题目：STM32完成一次AD转换最多为（ ）个ADCCLK时钟周期，当APB2=56MHz时，AD转换的最长时间为（ ）微秒。

答案：252个周期，36微秒

解析：最长采样239.5+12.5位转换=252周期。APB2=56MHz，ADCCLK=7MHz(8分频)，T=252/7M=36微秒。

知识点：ADC采样周期与转换周期

### 第6题

题目：STM32的HCLK=72MHz，TIM2时钟源=72MHz，则PCLK1时钟频率为（ ）。

答案：36MHz

解析：TIM2在APB1上，当APB1预分频≠1时，TIM2时钟=2×PCLK1。2×PCLK1=72MHz→PCLK1=36MHz。

知识点：时钟树、APB1预分频与定时器倍频

### 第7题

题目：将PD11用作EXTI外部中断输入源，则AFIO->EXTICR[2] |=（ ）。

答案：0x3000

解析：PD11对应EXTICR[2]的bit[15:12]=3(D端口编号)，3<<12=0x3000。

知识点：AFIO外部中断映射、EXTICR配置

### 第8题

题目：STM32的定时器、GPIO、USART、ADC等功能部件在CM3存储器映射中所属的区域为（ ），地址范围为（ ）。

答案：片内外设区域，0x40000000~0x5FFFFFFF

知识点：Cortex-M3存储器映射

### 第9题

题目：已知ADC采样电压范围0V~+3.3V，ADC1->DR=0x418，则实际电压值为（ ）V。

答案：0.0528V

解析：答案为左对齐模式：ADC值=0x418>>4=65，电压=65/4096×3.3≈0.0528V。

知识点：ADC左/右对齐、电压换算

### 第10题

题目：小端存储中，字数据0x12345678在内存中由低到高依次为（ ）。

答案：0x78 0x56 0x34 0x12

知识点：大小端存储格式

## 三、判断题（15分，每题1分）

| 题号 | 题目 | 答案 | 解析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cortex-M3指令至少半字对齐，PC的LSB无论读写总是为0。 | × | Thumb-2含16/32位指令，中断返回时LR的bit0有特殊含义。 |
| 2 | 相同位数的有符号数比无符号数表示的范围大。 | × | 有符号范围小一半。 |
| 3 | 中断的抢占处理方式会比晚到异常处理方式占用更多的内存。 | √ | 抢占需保存更多现场，晚到异常复用之前压栈。 |
| 4 | R15寄存器存放的是正在执行指令的地址。 | × | CM3中PC存放当前指令+4（流水线效应）。 |
| 5 | 定时器中央对齐模式从0向上计数到ARR产生上溢。 | × | 中央对齐从0→ARR-1→ARR-1→0，上溢在ARR-1处产生。 |
| 6 | MOV #0x1234, R0 | × | 立即数需满足8位循环移位格式。 |
| 7 | STM32所有GPIO复位后默认为浮空输入。 | √ | JTAG相关引脚除外。 |
| 8 | 同一串口发送和接收中断的中断入口不同。 | × | 共用同一中断入口，由标志位区分。 |
| 9 | STM32待机模式功耗最低。 | √ | 待机<停止<睡眠。 |
| 10 | 向量中断控制器允许有相同的优先级。 | √ | NVIC允许多个中断设置相同抢占+响应优先级。 |
| 11 | 写入ARR的值在任何情况下都能立即影响计数结果。 | × | ARR通过缓冲寄存器更新，需更新事件才生效。 |
| 12 | 定时器输入捕获和输出比较事件将状态寄存器的同一标志位置1。 | √ | 共用SR中的CCxIF位。 |
| 13 | USART溢出错误时RDR中的数据将被覆盖。 | × | 新数据丢弃，RDR数据不被覆盖。 |
| 14 | AIRCR的8~10位设为6，两中断优先级高4位为8和9，则不能产生中断嵌套。 | √ | 同抢占级不能互相抢占。 |
| 15 | 无论规则转换还是注入转换，数据右对齐时DR的bit0都是转换结果的最低位。 | × | 需区分规则/注入及对齐方式。 |

## 四、简答题（30分，每题6分）

### 第1题：中断优先级配置

题目：将47号外部中断设置为抢占2级：响应3级。

答案：

SCB->AIRCR &= 0xF8FF;
SCB->AIRCR |= 0x05FA0500;       // 第5组（抢占3位+响应1位）
NVIC->ISER[1] |= 1 << 15;       // 47-32=15
NVIC->IPR[11] &= 0x00FFFFFF;
NVIC->IPR[11] |= 0xB0000000;    // 高8位=0xB0

解析：47号中断→ISER[1] bit15，IPR[11]（47/4=11，偏移(47%4)×8+4=28位）。分组5下，0xB0=10110000B，高4位[7:4]=1011。

知识点：NVIC中断使能与优先级配置、IPR位计算

### 第2题：中断退出与出栈

题目：LR=0xFFFFFFF1，某个中断活跃，中断退出后工作模式和特权级别？SP=0x20001000，出栈后R1、R2值？

存储器数据：

| SRAM地址 | 数据 |
| --- | --- |
| 0x2000100C | 0x66666666 |
| 0x20001008 | 0x55555555 |
| 0x20001004 | 0x44444444 |
| 0x20001000 | 0x33333333 |

答案： - 中断退出后为处理者模式(Handler Mode)，特权级别 - R1 = 0x44444444 - R2 = 0x55555555

解析：LR=0xFFFFFFF1表示返回Handler Mode。出栈8寄存器顺序：R0,R1,R2,R3,R12,LR,PC,xPSR。SP=0x20001000→R0=0x33333333→SP+4→R1=0x44444444→SP+4→R2=0x55555555。

知识点：CM3异常返回、自动压栈/出栈顺序

### 第3题：位带操作（Bit-banding）

题目：TIM2_CR1=0x40000000，TIM2_DIER=0x4000000C，TIM2_SR=0x40000010。向0x4200001C、0x42000180写1的作用？溢出时读0x42000000、0x42000200的值？

答案： 1. 0x4200001C → TIM2_CR1的bit8置1（ARPEn，ARR装入缓冲器） 2. 0x42000180 → TIM2_DIER的bit0置1（UIE，允许更新中断） 3. 溢出时：0x42000000→0（CEN清零），0x42000200→1（UIF置位）

解析：位带公式AliasAddr=0x42000000+byte_offset×32+bit×4。0x42000180对应TIM2_DIER的bit0✓。0x42000000对应CR1的bit0(CEN)，溢出自动清零。0x42000200对应SR的bit0(UIF)，溢出置位。

知识点：位带别名地址计算、TIM2控制/状态寄存器

### 第4题：定时器时钟与溢出配置

题目：SYSCLK=56MHz，AHB=56MHz，APB1=14MHz，TIM3的CK_INT=？实现300ms定时，PSC和ARR=？

答案： - CK_INT = 28MHz（APB1预分频=4≠1→TIM3CLK=2×PCLK1=28MHz） - 方案一：PSC=2799，ARR=3000 - 方案二：PSC=27999，ARR=300

解析：定时周期=(PSC+1)×(ARR+1)/CK_INT。方案一：(2800×3001)/28M≈0.3s。

知识点：PSC/ARR定时计算

### 第5题：时钟配置与串口波特率

题目：HSE=16MHz，RCC->CFGR=0x000B6402，USART1波特率57600，求PCLK2、USARTDIV、USART_BRR？

答案： - PCLK2=16MHz - USARTDIV=17.4 - USART_BRR=0x116

解析：由CFGR得PLL输出32MHz=SYSCLK，AHB不分频=32MHz，APB2预分频=2→PCLK2=16MHz。USARTDIV=16M/(16×57600)=17.4。BRR=(17<<4)|6=0x116。

知识点：RCC时钟链、USART波特率计算

## 五、编程设计题（15分）

### 题目概述

利用ADC1采样监测内部电压，数码管显示(1位整数+1位小数)。APB2=72MHz，规则通道、软件触发、单次转换，ADC时钟=12MHz，采样周期=239.5周期，数据右对齐。PB0-PB7段选，PC0-PC1位选。TIM2每隔1秒采集十次取平均值。

#### （1）GPIO_init函数（3分）

void GPIO_init()
{
    RCC->APB2ENR |= 1 << 3;          // PORTB时钟
    GPIOB->CRL &= 0x00000000;
    GPIOB->CRL |= 0x33333333;        // PB0~PB7推挽输出
    
    RCC->APB2ENR |= 1 << 4;          // PORTC时钟
    GPIOC->CRL &= 0xFFFFFF00;
    GPIOC->CRL |= 0x33;              // PC0、PC1推挽输出
}

知识点：RCC-APB2ENR、GPIO CRL配置

#### （2）ADC_init函数（5分）

void ADC_init()
{
    RCC->APB2ENR |= 1 << 9;          // ADC1时钟使能
    RCC->APB2RSTR |= 1 << 9;
    RCC->APB2RSTR &= ~(1 << 9);
    
    RCC->CFGR &= ~(3 << 14);
    RCC->CFGR |= 2 << 14;            // 72/6=12MHz
    
    ADC1->CR1 &= 0xF0FEFF;           // 独立非扫描模式
    ADC1->CR2 &= ~(1 << 1);          // 单次转换
    ADC1->CR2 |= 7 << 17;            // 软件触发
    ADC1->CR2 |= 1 << 20;            // 外触发使能
    ADC1->CR2 &= ~(1 << 11);         // 右对齐
    
    ADC1->SQR1 &= ~(0xF << 20);      // 1个转换
    ADC1->SQR3 &= 0xFFFFFFE0;
    ADC1->SQR3 |= 0x11;              // 通道17（内部温度）
    
    ADC1->SMPR2 |= 7 << 21;          // 239.5周期
    
    ADC1->CR2 |= 1 << 0;             // ADON
    ADC1->CR2 |= 1 << 3;             // RSTCAL
    while (ADC1->CR2 & (1 << 3));
    ADC1->CR2 |= 1 << 2;             // CAL
    while (ADC1->CR2 & (1 << 2));
}

知识点：ADC时钟分频、模式配置、规则序列、采样周期、校准

#### （3）TIM2_init和TIM2_IRQHandler（4分）

void TIM2_init()
{
    Stm32_Clock_Init(9);
    RCC->CFGR = 0x00000400;
    delay_init(72);
    GPIO_init();
    ADC_init();
    RCC->APB1ENR |= 1 << 0;          // TIM2时钟
    TIM2->ARR = 10000;               // 1秒定时
    TIM2->PSC = 7199;                // 72M/7200=10KHz
    TIM2->DIER |= 1 << 0;            // UIE
    TIM2->DIER |= 1 << 6;            // 触发中断使能
    TIM2->CR1 |= 0x01;
}

void TIM2_IRQHandler(void)
{
    if (TIM2->SR & 0x0001) {
        flag = true;
        TIM2->SR &= ~(1 << 0);
    }
}

主程序采样逻辑：

while (1) {
    if (flag) {
        flag = false;
        vol = 0;
        for (count = 0; count < 10; count++) {
            ADC1->CR2 |= 1 << 22;    // SWSTART
            while (!(ADC1->SR & 1 << 1));
            vol += ((ADC1->DR) & 0xFFF) * 3.3 / 4096;
        }
        vol /= 10;
    }
}

知识点：TIM2定时器配置、中断服务函数、ADC触发与等待

#### （4）主程序动态显示（3分）

u8 flag = false;

void main(void)
{
    u8 count, a, b;
    u8 word[10] = { /* 段码表 */ };
    float vol;
    
    Stm32_Clock_Init(9);
    RCC->CFGR = 0x00000400;
    delay_init(72);
    GPIO_init();
    ADC_init();
    
    while (1) {
        if (flag) {
            flag = false;
            vol = 0;
            for (count = 0; count < 10; count++) {
                ADC1->CR2 |= 1 << 22;
                while (!(ADC1->SR & 1 << 1));
                vol += ((ADC1->DR) & 0xFFF) * 3.3 / 4096;
            }
            vol /= 10;
            
            a = (int)vol;                     // 整数部分
            b = (int)((vol - a) * 10 + 0.5);  // 小数部分（四舍五入）
            
            GPIOB->ODR = word[a];
            GPIOC->ODR = 2;          // 位选PC1
            Delay_ms(20);
            GPIOB->ODR = word[b];
            GPIOC->ODR = 1;          // 位选PC0
            Delay_ms(20);
        }
    }
}

知识点：数码管动态扫描、ADC电压换算、平均值滤波、整数/小数提取

## 核心知识点总表

| 模块 | 知识点 | 题号 |
| --- | --- | --- |
| CM3内核 | CONTROL、xPSR、BASEPRI | 选2,3,9；判3,4 |
| 异常/中断 | 自动压栈、异常编号、中断嵌套、NVIC分组 | 选7,9；填3；简1,2 |
| 存储器 | 大小端、向量表、存储器映射、位带操作 | 填10,3,8；简3 |
| GPIO | 外部中断、AFIO映射、GPIO模式 | 选6；填7；判7 |
| 定时器 | 高级/通用/基本、PWM互补、时钟链、PSC/ARR | 选1,8；填6；判5,11,12；简4；编程 |
| USART | 数据位/校验、波特率计算 | 选5；判8；简5 |
| ADC | 转换周期、对齐方式、电压换算、采样周期 | 填5,9；判15；编程 |
| 数制/编码 | 原码/反码/补码、有符号数、IEEE 754 | 选10；填1,2,4；判1,2 |
| 时钟系统 | HSE/PLL、SYSCLK/HCLK/APB | 选8；填6；简4,5 |

## 难度分析

| 题型 | 难度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 选择题 | ★★★☆☆ | 基础为主 |
| 填空题 | ★★★★☆ | 计算量较大 |
| 判断题 | ★★☆☆☆ | 概念细节 |
| 简答题 | ★★★★★ | 综合性强 |
| 编程题 | ★★★★☆ | GPIO/ADC/定时器/数码管 |

本解析由Sisyphus自动生成，基于试卷原始文字内容。